1.	PREMESSA

Il presente studio è parte integrante del progetto per l’adeguamento e completamento degli impianti sportivi di Ussassai siti in località Gennarcu.

Lo studio dell’area è stato eseguito in ottemperanza alle norme vigenti:

Lo studio dell’area è stato eseguito a norma di quanto richiesto dal D.M. 14.01.08 Testo Unico “Norme Tecniche Per Le Costruzioni”, e dalla Circolare n. 617 del 02.02.2009, del CSLP di cui al D.M. 14 gennaio  2008, “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, - C 6.2.1 Caratterizzazione e modellizzazione geologica del sito. Tali normative individuano le fasi riguardanti la caratterizzazione e modellazione geologica del sito, consistente nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.

D.M. 14.01.08 Testo Unico “Norme Tecniche Per Le Costruzioni”;

Circolare n. 617 del 02.02.2009, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 14 gennaio 2008, “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, C6.2.2 “Indagini, caratterizzazione e modellizzazione geotecnica”.

Eurocodice 8 (1998) “Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)”;

Eurocodice 7.1 (1997) “Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali . – UNI”;

Eurocodice 7.2 (2002) “Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita da prove di laboratorio (2002). UNI”

Delibera di Giunta Regionale 30 marzo 2004 n. 15/31 pubblicata nel B.U. Sardegna, 21 agosto 2004 n. 23 – disposizioni preliminari in attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Lo studio si basa sia su sopralluoghi e campionamenti effettuati in loco sia su dati estrapolati da lavori eseguiti in zone prossime a quella di progetto e perfettamente confrontabile con essa.

L’intervento progettuale sarà realizzato a mezza costa su un versante con debole pendenza trasversale ed inclinazione media di circa 10° già oggetto di un precedente intervento riguardante la realizzazione degli spogliatoi e di alcune tribune.

### 2.	INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area di progetto è ubicata a nord dell’abitato di Ussassai, alla quota di circa 900 m s.l.m. Vedi tavole di progetto.

Dal punto di vista cartografico l’area è così distinta:

- Carta geologica d’Italia, scala 1:100.000, Foglio 218 “Isili”;

- Carta topografica d’Italia, scala 1:25.000, Foglio 531 sez. II SO “Ussassai”;

- Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000, Foglio 531 tavola 130.

### 3.	 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

In generale nella’area in cui è compresa quella di progetto si osserva la

A) scisti filladici, arenacei e micascisti (SS) appartenenti al basamento paleozoico;

B) filoni ed ammassi di porfidi del ciclo magmatico ercinico cπ (Permo carbonifero);

C) calcari calcari-dolomitici e dolomie appartenenti alla successione dei Tacchi GC(giurassico).

D) depositi sedimentari recenti (quaternario).

E) depositi antropici costituiti da materiale di riporto provenienti da scavi e sbancamenti.

Stralcio dalla carta geologica d’Italia in scala 1:100.000 Foglio 218 “Isili

cπ

ss

Area di progetto

cπ

### 3.a	 SITUAZIONE LITOSTRATIGRAFICA LOCALE

In dettaglio nell’area di progetto affiorano:

A) Scisti e filladi del Paleozoico.

B) Depositi sedimentari.

B) Depositi antropici recenti.

Le strutture che verranno realizzate andranno a poggiare sui litotipi scistosi e filladici per i quali nel paragrafo 6 sono riportati i valori caratteristi di capacità portante dei cedimenti.

### 4.	INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

L’intervento sarà realizzato a mezza costa su un versante con debole pendenza trasversale ed inclinazione media di circa 10° già oggetto di un precedente intervento riguardante la realizzazione degli spogliatoi e di alcune tribune.

L’area di sedime interessata non presenta rotture di pendio ed è compresa tra lo stesso campo di calcio ad Est ed un compluvio ad Ovest.

Per quanto riguarda l’assetto generale dell’area non sono stati rilevati elementi di instabilità geomorfologica.

Considerato che il manufatto è ubicato su un pendio, è stata eseguita un’analisi di stabilità generale secondo quanto previsto dal D.M. 1988 al Capo G.2.

### 5.	IDROGRAFIA SUPERFICIALE ED INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Nell’area l’idrografia superficiale appare poco sviluppata in essa insistono segmenti di primo ordine il più vicino all’area di progetto si trova a circa  200 m a SW e fa parte del reticolo idrografico del rio Lacassei. L’area di progetto che si trova su una fascia di displuvio dove per tanto  non si rileva la presenza di linee di scorrimento concentrato capaci incidere negativamente sull’assetto geologico e geomorfologico dei luoghi.

Dal punto di vista idrogeologico, le filladi fessurate e alterate sono caratterizzate da una bassa porosità primaria e secondaria e da una permeabilità per fessurazione, con un grado di permeabilità molto basso     (k < 10-7 cm/s).

La limitata permeabilità delle formazioni e la ridotta potenzialità dell’acquifero, limitano la circolazione idrica profonda a favore del ruscellamento superficiale.

Dalle osservazioni in fase di sopralluogo non è stata rinvenuta alcuna venuta acquifera; tuttavia, l’ossidazione del materiale a livello superficiale (40-60 cm) indica l’esistenza di una circolazione idrica in tale contesto, peraltro di modesta entità. Non sono stati individuati indizi di circolazione idrica profonda.

Nell’area in esame non sono presenti pozzi ne emergenze idriche.

### 6.	VERIFICHE STATICHE

In ordine alle verifiche statiche si è fatto riferimento alle indagini e prove effettuate recentemente da parte della U.S.L. n. 4 per la realizzazione dell’adiacente struttura per residenza sanitaria assistita.

Di seguito si riportano sinteticamente gli esiti di tali verifiche.

  - Capacità portante da prove di compressione monoassiale e point load

La valutazione della capacità portante ammissibile (Qamm) tiene conto della qualità dell’ammasso roccioso; la resistenza ammissibile della roccia risulta infatti pari a circa 1/10 della resistenza a compressione semplice ottenuta su campioni intatti di rocce con bassi R.Q.D.

In tali condizioni, le Qamm sono risultate:

- S1 (8,00m) = 20.62 kg/cmpq

- S1 (8,50m) = 16.90 kg/cmpq

- S4 (5,50m) = 7.63 kg/cmpq

- S4 (8,20m) = 20.09 kg/cmpq

- S5 (7,80m) = 26.35 kg/cmpq

- S5 (8,10m) = 10.04 kg/cmpq

  - Capacità portante da prove SPT

Dalla correlazione tra carico limite e NSPT, la Qamm è risultata:

Qamm  3 kg/cm2 (con profondità di posa a –1,00 m dal p.c.a)

Qamm  6 kg/cm2 (con profondità di posa a –2,00 m dal p.c.a)

### 7.	ANALISI DI STABILITÀ

L’analisi di stabilità ha lo scopo di ricercare la superficie critica di scorrimento, dove è minimo il fattore di sicurezza, facendo variare il raggio R e le coordinate del centro di rotazione O (x,y) del possibile cerchio di scorrimento.

La valutazione, con il metodo Fellenius, considera un pendio costituito da detrito incoerente poggiante sul substrato litoide; ai due litotipi vengono attribuiti i parametri geotecnica relativi ai dati di letteratura considerando inoltre il sovraccarico delle opere esistenti e/o previste nell’intervento.

Le osservazioni evidenziano superfici di scorrimento con fattori di sicurezza Fs<1 che coinvolgono porzioni del versante limitate e superficiali che di norma vengono asportate per la posa delle opere di fondazione.

Le superfici di scorrimento che coinvolgono porzioni più estese e profonde del versante mostrano coefficienti di sicurezza Fs>1,3 per cui non si pongono problemi per la stabilità generale dell’insieme opera-pendio.

### 8. 	ANALISI DEI TERRENI DESTINATI ALLA MESSA IN OPERA DEL SOTTOFONDO PER IL CAMPO IN ERBA SINTETICA.

Al fine di definire le caratteristiche del terreno disponibile in loco, per la creazione del sottofondo al tappeto sintetico è stato prelevato un campione disturbato sul quale è stata eseguita una analisi tesa alla sua classificazione (vedi certificato allegato). Il terreno risulta essere compreso nella classe A2-4 (CNR-UNI 10006) ,si tratta di materiale proveniente dal disfacimento di rocce granitoidi, e rientra tra le classi idonee a tale uso previa la stabilizzazione con l’aggiunta di calce e/o cemento.

Il substrato su cui poggerà il sottofondo destinato ad accogliere tappeto sintetico è costituito da roccia filladica.

### 9.	CONCLUSIONI

Considerata la finalità del presente studio è possibile concludere quanto segue:

- I valori di portanza calcolati attraverso il metodo Brinch Hansen variano da 3 kg/cm2 a 6 kg/cm2;

- L’entità dei cedimenti totali è trascurabile, in quanto compresa tra 0,5 cm e 1,3 cm;

- Le osservazioni sugli elementi relativi alla stabilità evidenziano superfici di scorrimento critiche su porzioni del versante limitate (di norma comunque asportate in fase esecutiva) e superfici di scorrimento su porzioni più estese per le quali non si pongono problemi per la stabilità generale dell’insieme opera-pendio.

- In fase di sopralluoghi non è stata rinvenuta alcuna venuta acquifera, se non in ambito di circolazione idrica superficiale, anche se di modesta entità;

- I lavori potranno essere eseguiti con i comuni mezzi di movimento terra, con l’utilizzo del martello demolitore ed eventuale rippatura per la dislocazione di affioramenti.

- I terreni destinati a costituire il sottofondo per il tappeto sintetico ricadono in classe A2-4 sono idonei allo scopo previa stabilizzazione con calce e/o cemento.

Gennaio 2012

Dottor geologo Salvatore Cabras

### ALLEGATI

CERTIFICATO ANALISI DI LABORATORIO

50705103