RELAZIONE DI CALCOLO OPERE IN C.A.

Relazione di calcolo strutturale impostata e redatta secondo le modalità previste nel D.M. 14 Gennaio 2008 cap. 10 “Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”.

- PREMESSA

La presente relazione ha come oggetto lo studio e le calcolazioni delle opere in c.a. di una struttura, da adibire ad uso spogliatoio che dovrà realizzarsi nel comune di Ussassai in Ogliastra. L’edificio avrà una superficie di circa mq 300, forma simmetrica, sarà costituito da un unico piano terra e avrà copertura a falde inclinate. Nel dettaglio, il fabbricato al suo interno, sarà così suddiviso: - spogliatoi; - locale disimpegno; - locale docce; - locale WC, con anti WC; - bagno per utenti diversamente abili; Sono altresì previsti: - due spogliatoi, uno per l’arbitro e l’altro per gli assistenti, entrambi dotati di servizi igienici idonei per persone diversamente abili; - un’infermeria, con accesso diretto anche dal campo di giuoco, con servizio igienico come sopra; - un vano per deposito/magazzino. Tutti gli ambienti sono collegati da un ampio atrio/disimpegno al quale si accede dall’esterno (a est) e si raggiunge il campo di giuoco dal lato opposto (a ovest). La struttura portante è del tipo misto ed è realizzata come di seguito descritto: - travi continue di fondazione di sezione a T rovescia di dimensioni cm 60x40 più cm 30x30; - muratura portante tipo Poroton di spessore cm 30; - cordoli perimetrali e n.4 travi di colmo a V rovescia di dimensioni cm 60x24; - copertura realizzata con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio, pignatte in laterizio con altezza di cm 20 più caldana di cm 4. Per maggiori dettagli si rimanda alle tavole di progetto allegate.

# RELAZIONE INTRODUTTIVA

## Premessa

La presente relazione di calcolo strutturale, in conformità al punto §10.1 del DM 14/01/08, è comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica. Seguono inoltre le indicazioni fornite al §10.2 del DM stesso per quanto concerne analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo.

Nella presente parte sono riportati i principali elementi di inquadramento del progetto esecutivo riguardante le strutture, in relazione agli strumenti urbanistici, al progetto architettonico, al progetto delle componenti tecnologiche in generale ed alle prestazioni attese dalla struttura.

## Descrizione generale dell’opera

| ### Descrizione generale dell’opera |  |
| --- | --- |
| Fabbricato ad uso | Sportivo |
| Ubicazione | Comune di USSASSAI (OG) (Regione SARDEGNA) |
|  | Località GENNARCU |
|  | Latitudine e Longitudine 39°49'0"N-9°24'0"E. |
| Numero di piani | Fuori terra: 1 |
|  | Interrati: 0 |
| Tipo di fondazione | Dirette a travi rovesce |

| ### Principali caratteristiche della struttura |  |
| --- | --- |
| Struttura regolare in pianta | Si |
| Struttura regolare in altezza | Si |
| Classe di duttilità | Bassa |
| Travi: ricalate o in spessore | In spessore |
| Muratura | Portante tipo Poroton |
| Pilastri | No |
| Tipo di fondazione | Superficiale |

| ### Parametri della struttura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe d'uso | Vita Vn [anni] | Coeff. Uso | Periodo Vr [anni] |
| III | 50 | 1.5 | 75.0 |

## Quadro normativo di riferimento adottato

Le norme ed i documenti assunti quale riferimento per la progettazione strutturale vengono indicati di seguito.

Nel capitolo “normativa di riferimento” è comunque presente l’elenco completo delle normative disponibili.

| ### Progetto-verifica degli elementi |  |
| --- | --- |
| Progetto cemento armato | D.M. 14-01-2008 |
| ### Azione sismica |  |
| Norma applicata per l’azione sismica | D.M. 14-01-2008 |

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 14 Gennaio 2008 e allegate "Norme tecniche per le costruzioni".

- D.Min. Infrastrutture e trasporti 14 Settembre 2005 e allegate "Norme tecniche per le costruzioni".

- D.M. LL.PP. 9 Gennaio 1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".

- D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 "Norme tecniche relative ai <<Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi>>".

- D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".

- Circolare 4/07/96, n.156AA.GG./STC. istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai <<Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi>>" di cui al D.M. 16/01/96.

- Circolare 10/04/97, n.65AA.GG. istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16/01/96.

- D.M. LL.PP. 20 Novembre 1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".

- Circolare 4 Gennaio 1989 n. 30787  “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”.

- D.M. LL.PP. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

- D.M. LL.PP. 3 Dicembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”.

- UNI 9502 - Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso - edizione maggio 2001

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive modificazioni e integrazioni.

- UNI EN 1990:2006 13/04/2006 Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale.

- UNI EN 1991-1-1:2004 01/08/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici.

- UNI EN 1991-2:2005 01/03/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da traffico sui ponti.

- UNI EN 1991-1-3:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve.

- UNI EN 1991-1-4:2005 01/07/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento.

- UNI EN 1991-1-5:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche.

- UNI EN 1992-1-1:2005 24/11/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

- UNI EN 1992-1-2:2005 01/04/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio.

- UNI EN 1993-1-1:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

- UNI EN 1993-1-8:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti.

- UNI EN 1994-1-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

- UNI EN 1994-2:2006 12/01/2006 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 2: Regole generali e regole per i ponti.

- UNI EN 1995-1-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali – Regole comuni e regole per gli edifici.

- UNI EN 1995-2:2005 01/01/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 2: Ponti.

- UNI EN 1996-1-1:2006 26/01/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata.

- UNI EN 1996-3:2006 09/03/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata.

- UNI EN 1997-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali.

- UNI EN 1998-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici.

- UNI EN 1998-3:2005 01/08/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici.

- UNI EN 1998-5:2005 01/01/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici.

## Azioni di progetto sulla costruzione

Nei capitoli “modellazione delle azioni” e “schematizzazione dei casi di carico” sono indicate le azioni sulla costruzioni.

Nel prosieguo si indicano  tipo di analisi strutturale condotta (statico, dinamico, lineare o non lineare) e il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale nonché le metodologie seguite per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni.  Si riportano le combinazioni di carico adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti; le configurazioni studiate per la struttura in esame sono risultate effettivamente esaustive per la progettazione-verifica.

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con i metodi della scienza delle costruzioni.  L’analisi strutturale è condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tensodeformativo indotto da carichi statici. L’analisi strutturale è condotta con il metodo dell’analisi modale e dello spettro di risposta in termini di accelerazione per la valutazione dello stato tensodeformativo indotto da carichi dinamici  (tra cui quelli di tipo sismico).

L’analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo sopraindicato si basa sulla schematizzazione della struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un numero prefissato di punti denominati nodi. I nodi sono definiti dalle tre coordinate cartesiane in un sistema di riferimento globale. Le incognite del problema (nell’ambito del metodo degli spostamenti) sono le componenti di spostamento dei nodi riferite al sistema di riferimento globale (traslazioni secondo X, Y, Z, rotazioni attorno X, Y, Z).

2.5.1  Carichi permanenti sull’impalcato (g)

I carichi in base ai quali sono state calcolate le azioni permanenti sulle varie parti delle strutture delle opere in oggetto sono quelli indicati nelle citata “Norme Tecniche per le Costruzioni 14 gennaio 2008 e relativa Circolare”.

Tenuti presenti i pesi dei materiali da costruzione, dei terreni ed elementi costruttivi, si precisa che quali carichi permanenti sono stati assunti i seguenti:

Solai di copertura H=24 cm

Totale peso proprio solaio H 24				  	   	 kg/m2   325

Carichi permanenti

Impermeabilizzazione + isolamento termico			 kg/m2 	 40

Tegole e malta di allettamento			 kg/m2  	 250

Totale permanenti + peso proprio			 kg/m2    615

Tamponamenti

Peso proprio muratura portante			 kg/m2  	250

2.5.2  Carichi di esercizio (q)

Quali sovraccarichi di esercizio sono stati adottati, in accordo col D.M. citato ed in relazione con la tipologia delle opere, le seguenti categorie di carico:

- Carico di Neve in copertura						kg/m2 	108,00

## Modello numerico

In questa parte viene descritto il modello numerico utilizzato (o i modelli numerici utilizzati) per l’analisi della struttura. La presentazione delle informazioni deve essere, coerentemente con le prescrizioni del paragrafo 10.2 delle NTC-08, tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità.

| ### Tipo di analisi strutturale |  |
| --- | --- |
| Statica lineare | SI |
| Statica non lineare | NO |
| Sismica statica lineare | SI |
| Sismica dinamica lineare | NO |
| Sismica statica non lineare (prop. masse) | NO |
| Sismica statica non lineare (prop. modo) | NO |

Di seguito si indicano l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo, produttore e distributore, versione, estremi della licenza d’uso:

| ### Informazioni sul codice di calcolo |  |
| --- | --- |
| Titolo: | PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program |
| Versione: | PROFESSIONAL (build 2011-03-154) |
| Produttore-Distributore: | 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria s.r.l., Ferrara |
| Codice Licenza: | Licenza dsi 3318 |

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l’elaborazione.

Affidabilità dei codici utilizzati

2S.I. ha verificato l’affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi casi trattati al seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilità.htm.

| ### Modellazione della geometria e proprietà meccaniche: |  |
| --- | --- |
| nodi | 88 |
| elementi D2 (per aste, travi, pilastri…) | 29 |
| elementi D3 (per pareti, platee, gusci…) | 84 |
| elementi solaio | 0 |
| elementi solidi | 0 |
| Dimensione del modello strutturale [cm]: |  |
| X min = | 199682.00 |
| Xmax = | 201602.01 |
| Ymin = | 104668.10 |
| Ymax = | 106193.10 |
| Zmin = | 0.00 |
| Zmax = | 400.00 |
| Strutture verticali: |  |
| Elementi di tipo asta | NO |
| Pilastri | NO |
| Pareti | SI |
| Setti (a comportamento membranale) | NO |
| Strutture non verticali: |  |
| Elementi di tipo asta | NO |
| Travi | NO |
| Gusci | NO |
| Membrane | NO |
| Orizzontamenti: |  |
| Solai con la proprietà piano rigido | NO |
| Solai senza la proprietà piano rigido | NO |
| ### Tipo di vincoli: |  |
| Nodi vincolati rigidamente | NO |
| Nodi vincolati elasticamente | NO |
| Nodi con isolatori sismici | NO |
| Fondazioni puntuali (plinti/plinti su palo) | NO |
| Fondazioni di tipo trave | SI |
| Fondazioni di tipo platea | NO |
| Fondazioni con elementi solidi | NO |

### Modellazione delle azioni

Si veda il capitolo “Schematizzazione dei casi di carico” per le informazioni necessarie alla comprensione ed alla ricostruzione delle azioni applicate al modello numerico, coerentemente con quanto indicato nella parte “2.6. Azioni di progetto sulla costruzione”.

### Combinazioni e/o percorsi di carico

Si veda il capitolo “Definizione delle combiazioni” in cui sono indicate le combinazioni di carico adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti.

| Combinazioni dei casi di carico |  |
| --- | --- |
| APPROCCIO PROGETTUALE | Approccio 2 |
| Tensioni ammissibili | NO |
| SLU | SI |
| SLV (SLU con sisma) | NO |
| SLC | NO |
| SLD | SI |
| SLO | NO |
| SLU GEO A2 (per approccio 1) | NO |
| SLU EQU | NO |
| Combinazione caratteristica (rara) | SI |
| Combinazione frequente | SI |
| Combinazione quasi permanente (SLE) | SI |
| SLA (accidentale quale incendio) | SI |

## Principali risultati

Di seguito si riportano i principali risultati ottenuti dall’analisi agli elementi finiti, rappresentati di seguito come diagrammi di sollecitazione sulle aste.

TRAVI DI FONDAZIONE

Momenti

La figura sopra rappresenta la distribuzione dei momenti flettenti sulle travi di fondazione. In tabella sono indicati i valori massimi e minimi in kg*cm.

Taglio

La figura sopra rappresenta la distribuzione degli sforzi di taglio sulle travi di fondazione. Il massimo valore dello sforzo di taglio nelle travi di fondazione risulta eguale ad 7.054,22 kg.

Pressioni in fondazione

## Informazioni generali sull’elaborazione e giudizio motivato di accettabilità dei risultati.

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l’individuazione di errori di modellazione. Al termine dell’analisi un controllo automatico identifica la presenza di spostamenti o rotazioni abnormi. Si può pertanto asserire che l’ elaborazione sia corretta e completa. I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l’attendibilità. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di primo dimensionamento della struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. Si allega al termine della presente relazione elenco sintetico dei controlli svolti (verifiche di equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di valutazioni semplificate, etc.).

## Verifiche agli stati limite ultimi

Nel capitolo relativo alla progettazione degli elementi strutturali agli SLU vengono indicate, con riferimento alla normativa adottata, le modalità ed i criteri seguiti per valutare la sicurezza della struttura nei confronti delle possibili situazioni di crisi ed i risultati delle valutazioni svolte. In via generale, oltre alle verifiche di resistenza e di spostamento, devono essere prese in considerazione verifiche nei confronti dei fenomeni di instabilità, locale e globale, di fatica, di duttilità, di degrado.

## Verifiche agli stati limite di esercizio

Nel capitolo relativo alla progettazione degli elementi strutturali agli SLU vengono indicate, con riferimento alla normativa adottata, le modalità seguite per valutare l’affidabilità della struttura nei confronti delle possibili situazioni di perdita di funzionalità (per eccessive deformazioni, fessurazioni, vibrazioni, etc.) ed i risultati delle valutazioni svolte.

# RELAZIONE SUI MATERIALI

Il capitolo Materiali riportata informazioni esaustive relative all’elenco dei materiali impiegati e loro modalità di posa in opera e ai valori di calcolo.

## Calcestruzzi

Riferimenti:	D.M. 14.01.2008, par. 11.2; Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale;

| Tipologia strutturale: | Elevazione |
| --- | --- |
| Classe di resistenza necessaria ai fini statici: | C 25/30 – (30 N/mm2 - 300 daN/cm2) |
| Condizioni ambientali: | Strutture interne di edifici non industriali con umidità bassa. |
| Classe di esposizione: | XC1 |
| Rapporto acqua/cemento max: | 0.60 |
| Classe di consistenza: | S4 |
| Diametro massimo aggregati: | 20 mm |
| Tipologia strutturale: | Fondazioni |
| Classe di resistenza necessaria ai fini statici: | C 25/30 – (30 N/mm2 - 300 daN/cm2) |
| Condizioni ambientali: | Strutture completamente interrate in terreno permeabile. |
| Classe di esposizione: | XC2 |
| Rapporto acqua/cemento max: | 0.60 |
| Classe di consistenza: | S4 |
| Diametro massimo aggregati: | 20 mm |

## Qualità dei componenti

La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da rocce in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di salsedine.

La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 16 mm, resistenti e non gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo di impurità od elementi in decomposizione.

In definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sarà consentito assolutamente il misto di fiume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere potabile, priva di sali (cloruri e solfuri).

Dovranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto acqua/cemento mantenendo la lavorabilità necessaria.

## Prescrizione per inerti

Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 30 mm (70mm per fondazioni), non geliva, lavata;pietrisco di roccia compatta.

Non sarà consentito assolutamente il misto di fiume.

Assortimento granulometrico in composizione compresa tra le curve granulometriche sperimentali:

- passante al vaglio di mm 16 = 100%

- passante al vaglio di mm 8 = 88-60%

- passante al vaglio di mm 4 = 78-36%

- passante al vaglio di mm 2 = 62-21%

- passante al vaglio di mm 1 = 49-12%

- passante al vaglio di mm 0.25 = 18-3%

## Acciaio per C.A.

(Rif. D.M. 14.01.2008, par. 11.3.2)

| Acciaio per C.A. B450C |  |
| --- | --- |
| fyk tensione nominale di snervamento: | ≥ 4580 kg/cm2 (≥ 450 N/mm2) |
| ftk tensione nominale di rottura: | ≥ 5500 kg/cm2 (≥ 540 N/mm2) |
| ftd tensione di progetto a rottura: | fyk / S = fyk / 1.15 = 3980 kg/cm2 (= 391 N/mm2) |

L’acciaio dovrà rispettare i seguenti rapporti:

fy / fyk < 1.35              ft / fy   <  1.15

Diametro delle barre: 6 ≤  ≤ 40 mm.

E’ ammesso l’uso di acciai forniti in rotoli per diametri ≤ 16 mm.

Reti e tralicci con elementi base di diametro 6 ≤  ≤ 16 mm.

Rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci:  min/ max ≥ 0.6

## Prescrizione per il disarmo

Indicativamente: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni, mensole 28 giorni.

Per ogni porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa autorizzazione della Direzione Lavori.

## MATERIALI E COPRIFERRI PER STRUTTURE IN CA

## DURABILITA’

- Sovrapporre i ferri nelle riprese per almeno 60 diametri ;

- Impiegare distanziatori  in plastica o pasta di cemento per garantire un copriferro  (misurato dall’esterno ferro

e non dal baricentro ferro ) di almeno cm 2,5 per le travi e cm 3 per i pilastri (a meno di prescrizioni superiori

per esigenze di REI) ;

- Estendere la rete nella soletta dei solai fino all’esterno cordolo o travi ;

- Sovrapporre le reti di cui sopra per almeno cm 20 ;

- Ancorare i ferri aggiuntivi superiori dei solai all’esterno delle travi di bordo, curando  di tenere il baricentro a

circa 2.5 cm dal filo superiore del getto della caldana del solaio ;

- Nella giunzione per sovrapposizione dei ferri, non legare i due ferri fra loro, ma tenerli distanziati di almeno

cm 2 (interferro).

# TABULATI DI CALCOLO

Seguiranno le tabulazioni di calcolo degli elementi principali della struttura.

# VERIFICHE ELEMENTI C.A. TRAVI DI FONDAZIONE

# CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI

## LEGENDA TABELLA DATI MATERIALI

Il programma consente l’uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale:

| 1 | materiale tipo cemento armato |
| --- | --- |
| 2 | materiale tipo acciaio |
| 3 | materiale tipo muratura |
| 4 | materiale tipo legno |
| 5 | materiale tipo generico |

I materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati:

| Young | modulo di elasticità normale |
| --- | --- |
| Poisson | coefficiente di contrazione trasversale |
| G | modulo di elasticità tangenziale |
| Gamma | peso specifico |
| Alfa | coefficiente di dilatazione termica |

I dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la determinazione dei carichi inerziali e termici.  In relazione al tipo di materiale vengono riportati inoltre:

| 1 | cemento armato |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rck | resistenza caratteristica cubica |
|  |  | Fctm | resistenza media a trazione semplice |
| 2 | acciaio |  |  |
|  |  | Ft | tensione di rottura a trazione |
|  |  | Fy | tensione di snervamento |
|  |  | Fd | resistenza di calcolo |
|  |  | Fdt | resistenza di calcolo per spess. t>40 mm |
|  |  | Sadm | tensione ammissibile |
|  |  | Sadmt | tensione ammissibile per spess. t>40 mm |
| 3 | muratura |  |  |
|  |  | Resist. Fk | resistenza caratteristica a compressione |
|  |  | Resist. Fvko | resistenza caratteristica a taglio |

| Id | Tipo / Note |  | Young | Poisson | G | Gamma | Alfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | daN/cm2 | daN/cm2 |  | daN/cm2 | daN/cm3 |  |
| 1 | Calcestruzzo Classe C25/30 |  | 3.145e+05 | 0.12 | 1.404e+05 | 2.50e-03 | 1.00e-05 |
|  | Rck | 300.0 |  |  |  |  |  |
|  | fctm | 25.6 |  |  |  |  |  |
| 13 | muratura E = 4.500e+04 POROTHERM BIO PLAN 38 |  | 4.500e+04 | 0.0 | 1.800e+04 | 1.00e-03 | 1.00e-05 |
|  | Resist. fk | 59.0 |  |  |  |  |  |
|  | Resist. fvko | 4.1 |  |  |  |  |  |

# MODELLAZIONE DELLE SEZIONI

## LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI

Il programma consente l’uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione:

1	sezione di tipo generico

2	profilati semplici

3	profilati accoppiati e speciali

Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati:

| Area | area della sezione |
| --- | --- |
| A V2 | area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2) |
| A V3 | area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3) |
| Jt | fattore torsionale di rigidezza |
| J2-2 | momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 2 |
| J3-3 | momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 3 |
| W2-2 | modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 2 |
| W3-3 | modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 3 |
| Wp2-2 | modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 2 |
| Wp3-3 | modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 3 |

I dati soprariportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione delle rigidezze degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell’elemento.

| rettangolare | a T | a T rovescia | a T di colmo | a L | a L specchiata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a L specchiata rovescia | a L rovescia | a L di colmo | a doppio T | a quattro specchiata | a quattro |
| a U | a C | a croce | circolare | rettangolare cava | circolare cava |

Per quanto concerne i profilati semplici ed accoppiati l’asse 2 del riferimento coincide con l’asse x riportato nei più diffusi profilatari.

Per quanto concerne le sezioni di tipo generico (tipo 1.):

i valori dimensionali con prefisso B sono riferiti all’asse 2

i valori dimensionali con prefisso H sono riferiti all’asse 3

| Id | Tipo | Area | A V2 | A V3 | Jt | J 2-2 | J 3-3 | W 2-2 | W 3-3 | Wp 2-2 | Wp 3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm2 | cm2 | cm2 | cm4 | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 |
| 1 | T rovescia: bi=60.00 ht=70.00 bs=30.00 hi=40.00 | 3300.00 | 0.0 | 0.0 | 1.202e+06 | 7.875e+05 | 1.189e+06 | 2.625e+04 | 2.940e+04 | 3.150e+04 | 3.528e+04 |

MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE

## TABELLA DATI TRAVI

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.

|  | orientamento elementi 2D non verticali |  | orientamento elementi 2D verticali |
| --- | --- | --- | --- |

In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

| Elem. | numero dell’elemento |
| --- | --- |
| Note | codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa |
| Nodo I (J) | numero del nodo iniziale (finale) |
| Mat. | codice del materiale assegnato all’elemento |
| Sez. | codice della sezione assegnata all’elemento |
| Rotaz. | valore della rotazione dell’elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l’orientamento di default non sia adottabile; l’orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l’asse 2 contenuto nel piano verticale e l’asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l’asse 2 diretto secondo X negativo e l’asse 3 diretto secondo Y negativo |
| Svincolo I (J) | codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva) |
| Wink V | costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico |
| Wink O | costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale |

Elem.	Note	Nodo I	Nodo J	Mat. 	Sez.	Rotaz. 	Svincolo I	Svincolo J	Wink V	Wink O

gradi			daN/cm3	daN/cm3

1	Trave f.	10	2	1	1				5.00	1.00

2	Trave f.	2	12	1	1				5.00	1.00

3	Trave f.	12	19	1	1				5.00	1.00

4	Trave f.	19	20	1	1				5.00	1.00

5	Trave f.	17	20	1	1				5.00	1.00

6	Trave f.	17	13	1	1				5.00	1.00

7	Trave f.	4	13	1	1				5.00	1.00

8	Trave f.	14	4	1	1				5.00	1.00

9	Trave f.	18	14	1	1				5.00	1.00

10	Trave f.	22	18	1	1				5.00	1.00

11	Trave f.	21	22	1	1				5.00	1.00

12	Trave f.	21	16	1	1				5.00	1.00

13	Trave f.	1	7	1	1				5.00	1.00

14	Trave f.	15	8	1	1				5.00	1.00

15	Trave f.	15	3	1	1				5.00	1.00

16	Trave f.	3	10	1	1				5.00	1.00

17	Trave f.	5	9	1	1				5.00	1.00

18	Trave f.	6	11	1	1				5.00	1.00

19	Trave f.	7	5	1	1				5.00	1.00

20	Trave f.	8	6	1	1				5.00	1.00

21	Trave f.	9	16	1	1				5.00	1.00

22	Trave f.	11	1	1	1				5.00	1.00

23	Trave f.	16	23	1	1				5.00	1.00

24	Trave f.	23	12	1	1				5.00	1.00

25	Trave f.	24	17	1	1				5.00	1.00

26	Trave f.	18	24	1	1				5.00	1.00

27	Trave f.	3	23	1	1				5.00	1.00

28	Trave f.	23	24	1	1				5.00	1.00

29	Trave f.	24	4	1	1				5.00	1.00

MODELLAZIONE DELLE AZIONI

## LEGENDA TABELLA DATI AZIONI

Il programma consente l’uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

| 1 | carico concentrato nodale |
| --- | --- |
|  | 6 dati (forza Fx, Fy, Fz, momento Mx, My, Mz) |
| 2 | spostamento nodale impresso |
|  | 6 dati (spostamento Tx,Ty,Tz, rotazione Rx,Ry,Rz) |
| 3 | carico distribuito globale su elemento tipo trave |
|  | 7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di inizio carico) 7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di fine carico) |
| 4 | carico distribuito locale su elemento tipo trave |
|  | 7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di inizio carico) 7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di fine carico) |
| 5 | carico concentrato globale su elemento tipo trave |
|  | 7 dati (Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,ascissa di carico) |
| 6 | carico concentrato locale su elemento tipo trave |
|  | 7 dati (F1, F2, F3, M1, M2, M3, ascissa di carico) |
| 7 | variazione termica applicata ad elemento tipo trave |
|  | 7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo iniziale e finale) |
| 8 | carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra |
|  | 1 dato (pressione) |
| 9 | carico di pressione variabile su elemento tipo piastra |
|  | 4 dati (pressione, quota, pressione, quota) |
| 10 | variazione termica applicata ad elemento tipo piastra |
|  | 2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore) |
| 11 | carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra |
|  | 1 dato descrizione della tipologia 4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) la tipologia precisa l’ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d’influenza per gli elementi tipo trave |
| 12 | gruppo di carichi con impronta su piastra |
|  | 9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell’ impronta, interasse tra i carichi |

|  | Carico concentrato nodale |  | Spostamento impresso |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Carico distribuito globale |  | Carico distribuito locale |
|  | Carico concentrato globale |  | Carico concentrato locale |
|  | Carico termico 2D |  | Carico termico 3D |
|  | Carico pressione uniforme |  | Carico pressione variabile |

| Tipo | carico distribuito globale su trave |
| --- | --- |

| Id | Tipo | Pos. | fx | fy | fz | mx | my | mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm | daN/cm | daN/cm | daN/cm | daN | daN | daN |
| 1 | DG: carico muratura portante | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | DG:carico peso proprio e permanente solaio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | DG:carico da neve | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

AZIONE SISMICA

## VALUTAZIONE DELL’ AZIONE SISMICA

L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla “pericolosità sismica di base”, in

condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

Per punti non coincidenti con il reticolo di riferimento e periodi di ritorno non contemplati direttamente si opera come indicato nell’ allegato alle NTC (rispettivamente media pesata e interpolazione).

L’ azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento Vr che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale per il coefficiente d’uso (vedi tabella Parametri della struttura). Fissato il periodo di  riferimento Vr e la probabilità di superamento Pver associata a ciascuno degli stati limite considerati, si ottiene il periodo di ritorno Tr e i relativi parametri di pericolosità sismica (vedi tabella successiva):

ag:	accelerazione orizzontale massima del terreno;

Fo:	valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*c:	periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

| ### Parametri della struttura |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe d'uso | Vita Vn [anni] | Coeff. Uso | Periodo Vr [anni] | Tipo di suolo | Categoria topografica |
| III | 50.0 | 1.5 | 75.0 | C | T1 |

Individuati su reticolo di riferimento i parametri di pericolosità sismica si valutano i parametri spettrali riportati in tabella:

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche

mediante la relazione seguente S = Ss*St (3.2.5)

Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale

Fv è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima verticale, in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale

Tb è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante.

Tc è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante.

Td è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante.

| Id nodo | Longitudine | Latitudine | Distanza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Km |
| Loc. | 9.395 | 39.810 |  |

| SL | Pver | Tr | ag | Fo | T*c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anni | g |  | sec |
| SLO | 81.0 | 45.0 | 0.022 | 2.660 | 0.290 |
| SLD | 63.0 | 75.0 | 0.028 | 2.700 | 0.300 |
| SLV | 10.0 | 712.0 | 0.056 | 2.940 | 0.360 |
| SLC | 5.0 | 1462.0 | 0.066 | 3.030 | 0.380 |

| SL | ag | S | Fo | Fv | Tb | Tc | Td |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g |  |  |  | sec | sec | sec |
| SLO | 0.022 | 1.500 | 2.660 | 0.537 | 0.153 | 0.458 | 1.690 |
| SLD | 0.028 | 1.500 | 2.700 | 0.609 | 0.156 | 0.469 | 1.712 |
| SLV | 0.056 | 1.500 | 2.940 | 0.936 | 0.177 | 0.530 | 1.822 |
| SLC | 0.066 | 1.500 | 3.030 | 1.052 | 0.183 | 0.549 | 1.865 |

# RISULTATI OPERE DI FONDAZIONE

## LEGENDA RISULTATI OPERE DI FONDAZIONE

Elem.	Cmb	Pt ini	Pt fin	Pt max	Cmb	Pt ini	Pt fin	Pt max	Cmb	Pt ini	Pt fin	Pt max

daN/cm2	daN/cm2	daN/cm2		daN/cm2	daN/cm2	daN/cm2		daN/cm2	daN/cm2	daN/cm2

1	1	-0.49	-0.22	-0.47	2	-0.49	-0.22	-0.47	3	-0.49	-0.22	-0.47

4	-0.49	-0.22	-0.47	5	-0.49	-0.22	-0.47	6	-0.49	-0.22	-0.47

7	-0.49	-0.22	-0.47	8	-0.49	-0.22	-0.47	9	-0.64	-0.29	-0.61

10	-0.49	-0.22	-0.47	11	-0.49	-0.22	-0.47	12	-0.49	-0.22	-0.47

13	-0.49	-0.22	-0.47	14	-0.49	-0.22	-0.47

2	1	-0.22	-0.43	-0.43	2	-0.22	-0.43	-0.43	3	-0.22	-0.43	-0.43

4	-0.22	-0.43	-0.43	5	-0.22	-0.43	-0.43	6	-0.22	-0.43	-0.43

7	-0.22	-0.43	-0.43	8	-0.22	-0.43	-0.43	9	-0.29	-0.56	-0.56

10	-0.22	-0.43	-0.43	11	-0.22	-0.43	-0.43	12	-0.22	-0.43	-0.43

13	-0.22	-0.43	-0.43	14	-0.22	-0.43	-0.43

3	1	-0.43	-0.44	-0.44	2	-0.43	-0.44	-0.44	3	-0.43	-0.44	-0.44

4	-0.43	-0.44	-0.44	5	-0.43	-0.44	-0.44	6	-0.43	-0.44	-0.44

7	-0.43	-0.44	-0.44	8	-0.43	-0.44	-0.44	9	-0.57	-0.57	-0.57

10	-0.43	-0.44	-0.44	11	-0.43	-0.44	-0.44	12	-0.43	-0.44	-0.44

13	-0.43	-0.44	-0.44	14	-0.43	-0.44	-0.44

4	1	-0.44	-0.44	-0.45	2	-0.44	-0.44	-0.45	3	-0.44	-0.44	-0.45

4	-0.44	-0.44	-0.45	5	-0.44	-0.44	-0.45	6	-0.44	-0.44	-0.45

7	-0.44	-0.44	-0.45	8	-0.44	-0.44	-0.45	9	-0.57	-0.57	-0.58

10	-0.44	-0.44	-0.45	11	-0.44	-0.44	-0.45	12	-0.44	-0.44	-0.45

13	-0.44	-0.44	-0.45	14	-0.44	-0.44	-0.45

5	1	-0.43	-0.44	-0.44	2	-0.43	-0.44	-0.44	3	-0.43	-0.44	-0.44

4	-0.43	-0.44	-0.44	5	-0.43	-0.44	-0.44	6	-0.43	-0.44	-0.44

7	-0.43	-0.44	-0.44	8	-0.43	-0.44	-0.44	9	-0.57	-0.57	-0.57

10	-0.43	-0.44	-0.44	11	-0.43	-0.44	-0.44	12	-0.43	-0.44	-0.44

13	-0.43	-0.44	-0.44	14	-0.43	-0.44	-0.44

6	1	-0.43	-0.49	-0.49	2	-0.43	-0.49	-0.49	3	-0.43	-0.49	-0.49

4	-0.43	-0.49	-0.49	5	-0.43	-0.49	-0.49	6	-0.43	-0.49	-0.49

7	-0.43	-0.49	-0.49	8	-0.43	-0.49	-0.49	9	-0.56	-0.64	-0.64

10	-0.43	-0.49	-0.49	11	-0.43	-0.49	-0.49	12	-0.43	-0.49	-0.49

13	-0.43	-0.49	-0.49	14	-0.43	-0.49	-0.49

7	1	-0.46	-0.50	-0.50	2	-0.46	-0.50	-0.50	3	-0.46	-0.50	-0.50

4	-0.46	-0.50	-0.50	5	-0.46	-0.50	-0.50	6	-0.46	-0.50	-0.50

7	-0.46	-0.50	-0.50	8	-0.46	-0.50	-0.50	9	-0.60	-0.65	-0.65

10	-0.46	-0.50	-0.50	11	-0.46	-0.50	-0.50	12	-0.46	-0.50	-0.50

13	-0.46	-0.50	-0.50	14	-0.46	-0.50	-0.50

8	1	-0.51	-0.46	-0.47	2	-0.51	-0.46	-0.47	3	-0.51	-0.46	-0.47

4	-0.51	-0.46	-0.47	5	-0.51	-0.46	-0.47	6	-0.51	-0.46	-0.47

7	-0.51	-0.46	-0.47	8	-0.51	-0.46	-0.47	9	-0.66	-0.60	-0.61

10	-0.51	-0.46	-0.47	11	-0.51	-0.46	-0.47	12	-0.51	-0.46	-0.47

13	-0.51	-0.46	-0.47	14	-0.51	-0.46	-0.47

9	1	-0.44	-0.51	-0.51	2	-0.44	-0.51	-0.51	3	-0.44	-0.51	-0.51

4	-0.44	-0.51	-0.51	5	-0.44	-0.51	-0.51	6	-0.44	-0.51	-0.51

7	-0.44	-0.51	-0.51	8	-0.44	-0.51	-0.51	9	-0.57	-0.66	-0.66

10	-0.44	-0.51	-0.51	11	-0.44	-0.51	-0.51	12	-0.44	-0.51	-0.51

13	-0.44	-0.51	-0.51	14	-0.44	-0.51	-0.51

10	1	-0.45	-0.44	-0.45	2	-0.45	-0.44	-0.45	3	-0.45	-0.44	-0.45

4	-0.45	-0.44	-0.45	5	-0.45	-0.44	-0.45	6	-0.45	-0.44	-0.45

7	-0.45	-0.44	-0.45	8	-0.45	-0.44	-0.45	9	-0.58	-0.57	-0.58

10	-0.45	-0.44	-0.45	11	-0.45	-0.44	-0.45	12	-0.45	-0.44	-0.45

13	-0.45	-0.44	-0.45	14	-0.45	-0.44	-0.45

11	1	-0.45	-0.45	-0.46	2	-0.45	-0.45	-0.46	3	-0.45	-0.45	-0.46

4	-0.45	-0.45	-0.46	5	-0.45	-0.45	-0.46	6	-0.45	-0.45	-0.46

7	-0.45	-0.45	-0.46	8	-0.45	-0.45	-0.46	9	-0.58	-0.58	-0.60

10	-0.45	-0.45	-0.46	11	-0.45	-0.45	-0.46	12	-0.45	-0.45	-0.46

13	-0.45	-0.45	-0.46	14	-0.45	-0.45	-0.46

12	1	-0.45	-0.44	-0.45	2	-0.45	-0.44	-0.45	3	-0.45	-0.44	-0.45

4	-0.45	-0.44	-0.45	5	-0.45	-0.44	-0.45	6	-0.45	-0.44	-0.45

7	-0.45	-0.44	-0.45	8	-0.45	-0.44	-0.45	9	-0.58	-0.57	-0.58

10	-0.45	-0.44	-0.45	11	-0.45	-0.44	-0.45	12	-0.45	-0.44	-0.45

13	-0.45	-0.44	-0.45	14	-0.45	-0.44	-0.45

13	1	-0.23	-0.23	-0.23	2	-0.23	-0.23	-0.23	3	-0.23	-0.23	-0.23

4	-0.23	-0.23	-0.23	5	-0.23	-0.23	-0.23	6	-0.23	-0.23	-0.23

7	-0.23	-0.23	-0.23	8	-0.23	-0.23	-0.23	9	-0.30	-0.30	-0.30

10	-0.23	-0.23	-0.23	11	-0.23	-0.23	-0.23	12	-0.23	-0.23	-0.23

13	-0.23	-0.23	-0.23	14	-0.23	-0.23	-0.23

14	1	-0.51	-0.42	-0.50	2	-0.51	-0.42	-0.50	3	-0.51	-0.42	-0.50

4	-0.51	-0.42	-0.50	5	-0.51	-0.42	-0.50	6	-0.51	-0.42	-0.50

7	-0.51	-0.42	-0.50	8	-0.51	-0.42	-0.50	9	-0.66	-0.54	-0.65

10	-0.51	-0.42	-0.50	11	-0.51	-0.42	-0.50	12	-0.51	-0.42	-0.50

13	-0.51	-0.42	-0.50	14	-0.51	-0.42	-0.50

15	1	-0.51	-0.46	-0.47	2	-0.51	-0.46	-0.47	3	-0.51	-0.46	-0.47

4	-0.51	-0.46	-0.47	5	-0.51	-0.46	-0.47	6	-0.51	-0.46	-0.47

7	-0.51	-0.46	-0.47	8	-0.51	-0.46	-0.47	9	-0.66	-0.60	-0.61

10	-0.51	-0.46	-0.47	11	-0.51	-0.46	-0.47	12	-0.51	-0.46	-0.47

13	-0.51	-0.46	-0.47	14	-0.51	-0.46	-0.47

16	1	-0.46	-0.50	-0.50	2	-0.46	-0.50	-0.50	3	-0.46	-0.50	-0.50

4	-0.46	-0.50	-0.50	5	-0.46	-0.50	-0.50	6	-0.46	-0.50	-0.50

7	-0.46	-0.50	-0.50	8	-0.46	-0.50	-0.50	9	-0.60	-0.65	-0.65

10	-0.46	-0.50	-0.50	11	-0.46	-0.50	-0.50	12	-0.46	-0.50	-0.50

13	-0.46	-0.50	-0.50	14	-0.46	-0.50	-0.50

17	1	-0.28	-0.36	-0.36	2	-0.28	-0.36	-0.36	3	-0.28	-0.36	-0.36

4	-0.28	-0.36	-0.36	5	-0.28	-0.36	-0.36	6	-0.28	-0.36	-0.36

7	-0.28	-0.36	-0.36	8	-0.28	-0.36	-0.36	9	-0.36	-0.47	-0.47

10	-0.28	-0.36	-0.36	11	-0.28	-0.36	-0.36	12	-0.28	-0.36	-0.36

13	-0.28	-0.36	-0.36	14	-0.28	-0.36	-0.36

18	1	-0.33	-0.27	-0.33	2	-0.33	-0.27	-0.33	3	-0.33	-0.27	-0.33

4	-0.33	-0.27	-0.33	5	-0.33	-0.27	-0.33	6	-0.33	-0.27	-0.33

7	-0.33	-0.27	-0.33	8	-0.33	-0.27	-0.33	9	-0.43	-0.35	-0.43

10	-0.33	-0.27	-0.33	11	-0.33	-0.27	-0.33	12	-0.33	-0.27	-0.33

13	-0.33	-0.27	-0.33	14	-0.33	-0.27	-0.33

19	1	-0.23	-0.28	-0.28	2	-0.23	-0.28	-0.28	3	-0.23	-0.28	-0.28

4	-0.23	-0.28	-0.28	5	-0.23	-0.28	-0.28	6	-0.23	-0.28	-0.28

7	-0.23	-0.28	-0.28	8	-0.23	-0.28	-0.28	9	-0.30	-0.36	-0.36

10	-0.23	-0.28	-0.28	11	-0.23	-0.28	-0.28	12	-0.23	-0.28	-0.28

13	-0.23	-0.28	-0.28	14	-0.23	-0.28	-0.28

20	1	-0.42	-0.33	-0.41	2	-0.42	-0.33	-0.41	3	-0.42	-0.33	-0.41

4	-0.42	-0.33	-0.41	5	-0.42	-0.33	-0.41	6	-0.42	-0.33	-0.41

7	-0.42	-0.33	-0.41	8	-0.42	-0.33	-0.41	9	-0.54	-0.43	-0.54

10	-0.42	-0.33	-0.41	11	-0.42	-0.33	-0.41	12	-0.42	-0.33	-0.41

13	-0.42	-0.33	-0.41	14	-0.42	-0.33	-0.41

21	1	-0.36	-0.44	-0.44	2	-0.36	-0.44	-0.44	3	-0.36	-0.44	-0.44

4	-0.36	-0.44	-0.44	5	-0.36	-0.44	-0.44	6	-0.36	-0.44	-0.44

7	-0.36	-0.44	-0.44	8	-0.36	-0.44	-0.44	9	-0.47	-0.57	-0.57

10	-0.36	-0.44	-0.44	11	-0.36	-0.44	-0.44	12	-0.36	-0.44	-0.44

13	-0.36	-0.44	-0.44	14	-0.36	-0.44	-0.44

22	1	-0.27	-0.23	-0.26	2	-0.27	-0.23	-0.26	3	-0.27	-0.23	-0.26

4	-0.27	-0.23	-0.26	5	-0.27	-0.23	-0.26	6	-0.27	-0.23	-0.26

7	-0.27	-0.23	-0.26	8	-0.27	-0.23	-0.26	9	-0.35	-0.30	-0.34

10	-0.27	-0.23	-0.26	11	-0.27	-0.23	-0.26	12	-0.27	-0.23	-0.26

13	-0.27	-0.23	-0.26	14	-0.27	-0.23	-0.26

23	1	-0.44	-0.42	-0.42	2	-0.44	-0.42	-0.42	3	-0.44	-0.42	-0.42

4	-0.44	-0.42	-0.42	5	-0.44	-0.42	-0.42	6	-0.44	-0.42	-0.42

7	-0.44	-0.42	-0.42	8	-0.44	-0.42	-0.42	9	-0.57	-0.54	-0.55

10	-0.44	-0.42	-0.42	11	-0.44	-0.42	-0.42	12	-0.44	-0.42	-0.42

13	-0.44	-0.42	-0.42	14	-0.44	-0.42	-0.42

24	1	-0.42	-0.43	-0.43	2	-0.42	-0.43	-0.43	3	-0.42	-0.43	-0.43

4	-0.42	-0.43	-0.43	5	-0.42	-0.43	-0.43	6	-0.42	-0.43	-0.43

7	-0.42	-0.43	-0.43	8	-0.42	-0.43	-0.43	9	-0.54	-0.57	-0.57

10	-0.42	-0.43	-0.43	11	-0.42	-0.43	-0.43	12	-0.42	-0.43	-0.43

13	-0.42	-0.43	-0.43	14	-0.42	-0.43	-0.43

25	1	-0.42	-0.43	-0.43	2	-0.42	-0.43	-0.43	3	-0.42	-0.43	-0.43

4	-0.42	-0.43	-0.43	5	-0.42	-0.43	-0.43	6	-0.42	-0.43	-0.43

7	-0.42	-0.43	-0.43	8	-0.42	-0.43	-0.43	9	-0.54	-0.57	-0.57

10	-0.42	-0.43	-0.43	11	-0.42	-0.43	-0.43	12	-0.42	-0.43	-0.43

13	-0.42	-0.43	-0.43	14	-0.42	-0.43	-0.43

26	1	-0.44	-0.42	-0.42	2	-0.44	-0.42	-0.42	3	-0.44	-0.42	-0.42

4	-0.44	-0.42	-0.42	5	-0.44	-0.42	-0.42	6	-0.44	-0.42	-0.42

7	-0.44	-0.42	-0.42	8	-0.44	-0.42	-0.42	9	-0.57	-0.54	-0.55

10	-0.44	-0.42	-0.42	11	-0.44	-0.42	-0.42	12	-0.44	-0.42	-0.42

13	-0.44	-0.42	-0.42	14	-0.44	-0.42	-0.42

27	1	-0.44	-0.41	-0.41	2	-0.44	-0.41	-0.41	3	-0.44	-0.41	-0.41

4	-0.44	-0.41	-0.41	5	-0.44	-0.41	-0.41	6	-0.44	-0.41	-0.41

7	-0.44	-0.41	-0.41	8	-0.44	-0.41	-0.41	9	-0.58	-0.53	-0.53

10	-0.44	-0.41	-0.41	11	-0.44	-0.41	-0.41	12	-0.44	-0.41	-0.41

13	-0.44	-0.41	-0.41	14	-0.44	-0.41	-0.41

28	1	-0.41	-0.41	-0.42	2	-0.41	-0.41	-0.42	3	-0.41	-0.41	-0.42

4	-0.41	-0.41	-0.42	5	-0.41	-0.41	-0.42	6	-0.41	-0.41	-0.42

7	-0.41	-0.41	-0.42	8	-0.41	-0.41	-0.42	9	-0.53	-0.53	-0.55

10	-0.41	-0.41	-0.42	11	-0.41	-0.41	-0.42	12	-0.41	-0.41	-0.42

13	-0.41	-0.41	-0.42	14	-0.41	-0.41	-0.42

29	1	-0.41	-0.44	-0.44	2	-0.41	-0.44	-0.44	3	-0.41	-0.44	-0.44

4	-0.41	-0.44	-0.44	5	-0.41	-0.44	-0.44	6	-0.41	-0.44	-0.44

7	-0.41	-0.44	-0.44	8	-0.41	-0.44	-0.44	9	-0.53	-0.58	-0.58

10	-0.41	-0.44	-0.44	11	-0.41	-0.44	-0.44	12	-0.41	-0.44	-0.44

13	-0.41	-0.44	-0.44	14	-0.41	-0.44	-0.44

Elem.		Pt ini	Pt fin	Pt max		Pt ini	Pt fin	Pt max		Pt ini	Pt fin	Pt max

-0.66

-0.22

VERIFICHE ELEMENTI TRAVE C.A. DI FONDAZIONE

## LEGENDA TABELLA VERIFICHE ELEMENTI TRAVE C.A.

In tabella vengono riportati per ogni elemento il numero dello stesso ed il codice di verifica.

Con il metodo degli stati limite vengono riportati il rapporto x/d, le verifiche per sollecitazioni proporzionali e la verifica per compressione media con l’indicazione delle combinazioni in cui si sono attinti i rispettivi valori.

Per gli elementi tipo trave sono riportati infine le quantità di armatura inferiore e superiore.

I simboli utilizzati con il metodo degli stati limite assumono il seguente significato:

| r. snell. | Rapporto  su *: valore superiore a 1 per elementi snelli, caso in cui viene effettuata la verifica con il metodo diretto dello stato di equilibrio |
| --- | --- |
| Verifica(verif.) | rapporto Sd/Su con sollecitazioni ultime proporzionali o a sforzo normale costante: valore minore o uguale a 1 per verifica positiva |
| ver.sis | rapporto Nd/Nu con Nu calcolato come al punto 7.4.4.2.2.1; valore minore o uguale a 1 per verifica positiva |
| ver.V/T | rapporto Sd/Su con sollecitazioni taglianti e torcenti proporzionali valore minore o uguale a 1 per verifica positiva |
| x/d | rapporto tra posizione dell’asse neutro e altezza utile alla rottura della sezione (per sola flessione) |

Per gli elementi progettati secondo il criterio della gerarchia delle resistenze (pilastri e travi) si riporta una ulteriore tabella di seguito descritta:

| M negativo i | Valore del momento resistente negativo (positivo) all’ estremità iniziale i (finale f) della trave |
| --- | --- |
| V M-i M+f | Taglio generato dai momenti resistenti negativo i e positivo f (positivo i e negativo f) |
| V totale | Massimo valore assoluto ottenuto per combinazione del taglio isostatico e dei tagli concomitanti (p.to 7.4.4.1.1.) |
| Verif. V | Rapporto tra il taglio massimo e Vr1 (p.to 7.4.4.1.2.2); |
| Sovr. 2-2 i | Sovraresistenza del pilastro (come da formula 7.4.4). Rapporto tra i momenti resistenti delle travi e dei pilastri. Il valore del fattore rispettivamente per il momento 2-2 (3-3) alla base i ed alla sommità f del pilastro deve essere maggiore del gammaRd adottato |
| M 2-2 i | Valore del momento resistente rispettivamente per 2-2 (3-3) alla base i ed alla sommità f del pilastro (massimo momento in presenza dello sforzo normale di calcolo) |
| Luce per V | Luce di calcolo per la definizione del taglio (generato dai momenti resistenti) |
| V M2-2 | Valore del taglio generato dai momenti resistenti 2-2 (3-3) |

schema della distribuzione delle armature longitudinali

M_T= 1	Z=0.0	N=10	N=12

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

cm									L=cm

1	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.14	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	177.5	0.31	10.3	10.3	0.06	0.08	0.06	0.3	0.0	2d8/20 L=215	0.0	0.0	9,9

355.1	0.31	10.3	10.3	0.06	0.13	0.02	1.10e-02	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

2	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.06	0.13	0.02	1.07e-02	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	235.0	0.31	10.3	10.3	0.06	0.08	0.05	0.2	0.0	2d8/20 L=330	0.0	0.0	9,9

469.9	0.31	10.3	10.3	0.08	0.16	0.13	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

M_T= 2	Z=0.0	N=19	N=21

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

12	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	4.46e-03	0.26	1.9	2.0	2d8/10 L=50	0.0	4.2	9,9

s=1,m=1	50.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.27	2.4	2.0	2d8/10 L=50	0.0	4.2	9,9

23	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.16	0.14	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	366.3	0.31	10.3	10.3	0.06	0.12	0.02	4.78e-02	0.0	2d8/20 L=593	0.0	0.0	9,9

732.5	0.31	10.3	10.3	0.08	0.26	0.15	1.0	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

24	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.25	0.15	1.0	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	346.2	0.31	10.3	10.3	0.06	0.11	0.02	5.53e-02	0.0	2d8/20 L=552	0.0	0.0	9,9

692.5	0.31	10.3	10.3	0.08	0.15	0.14	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

3	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.09	0.30	2.3	2.0	2d8/10 L=50	0.0	4.1	9,10

s=1,m=1	50.0	0.31	10.3	10.3	0.08	3.30e-03	0.28	1.8	1.9	2d8/10 L=50	0.0	4.1	9,10

M_T= 3	Z=0.0	N=19	N=20

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

4	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.09	0.07	0.5	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	135.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.01	6.66e-05	3.17e-05	0.0	2d8/20 L=130	0.0	0.0	9,9

270.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.09	0.07	0.5	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

M_T= 4	Z=0.0	N=20	N=22

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

10	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	4.09e-03	0.26	1.9	2.0	2d8/10 L=50	0.0	4.2	9,9

s=1,m=1	50.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.28	2.4	2.0	2d8/10 L=50	0.0	4.2	9,9

26	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.16	0.14	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	366.3	0.31	10.3	10.3	0.06	0.12	0.02	4.78e-02	0.0	2d8/20 L=593	0.0	0.0	9,9

732.5	0.31	10.3	10.3	0.08	0.26	0.15	1.0	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

25	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.25	0.15	1.0	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	346.2	0.31	10.3	10.3	0.06	0.11	0.02	5.53e-02	0.0	2d8/20 L=552	0.0	0.0	9,9

692.5	0.31	10.3	10.3	0.08	0.15	0.14	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

5	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.09	0.30	2.3	2.0	2d8/10 L=50	0.0	4.1	9,10

s=1,m=1	50.0	0.31	10.3	10.3	0.08	3.07e-03	0.28	1.9	1.9	2d8/10 L=50	0.0	4.1	9,10

M_T= 5	Z=0.0	N=13	N=17

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

6	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.16	0.13	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	412.5	0.31	10.3	10.3	0.06	0.13	0.02	4.07e-02	0.0	2d8/20 L=685	0.0	0.0	9,9

825.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.14	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

M_T= 6	Z=0.0	N=13	N=14

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

8	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.15	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	366.3	0.31	10.3	10.3	0.06	0.14	0.03	0.1	0.0	2d8/20 L=593	0.0	0.0	9,9

732.5	0.31	10.3	10.3	0.08	0.30	0.17	1.2	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

7	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.30	0.17	1.2	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	346.2	0.31	10.3	10.3	0.06	0.13	0.03	0.1	0.0	2d8/20 L=552	0.0	0.0	9,9

692.5	0.31	10.3	10.3	0.08	0.09	0.15	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

M_T= 7	Z=0.0	N=14	N=18

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

9	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.17	0.14	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	412.5	0.31	10.3	10.3	0.06	0.13	0.02	4.20e-02	0.0	2d8/20 L=685	0.0	0.0	9,9

825.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.14	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

M_T= 8	Z=0.0	N=21	N=22

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

11	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.08	0.6	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	135.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.01	9.91e-05	7.42e-05	0.0	2d8/20 L=130	0.0	0.0	9,9

270.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.08	0.6	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

M_T= 9	Z=0.0	N=15	N=16

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

14	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.15	0.9	0.0	2d8/20 L=89	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	88.8	0.31	10.3	10.3	0.06	8.21e-03	0.10	0.5	0.0	2d8/20 L=89	0.0	0.0	9,9

20	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.06	7.57e-03	0.10	0.5	0.0	2d8/20 L=89	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	88.8	0.31	10.3	10.3	0.06	0.08	0.06	0.3	0.0	2d8/20 L=89	0.0	0.0	9,9

18	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.06	0.09	0.06	0.3	0.0	2d8/20 L=89	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	88.8	0.31	10.3	10.3	0.06	0.12	0.03	0.1	0.0	2d8/20 L=89	0.0	0.0	9,9

22	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.06	0.12	0.04	0.1	0.0	2d8/20 L=89	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	88.8	0.31	10.3	10.3	0.06	0.14	0.02	1.34e-02	0.0	2d8/20 L=89	0.0	0.0	9,9

13	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.06	0.14	0.02	1.22e-02	0.0	2d8/20 L=117	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	117.5	0.31	10.3	10.3	0.06	0.12	0.03	9.77e-02	0.0	2d8/20 L=117	0.0	0.0	9,9

19	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.06	0.12	0.03	9.90e-02	0.0	2d8/20 L=117	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	117.5	0.31	10.3	10.3	0.06	0.08	0.05	0.3	0.0	2d8/20 L=117	0.0	0.0	9,9

17	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.06	0.08	0.05	0.2	0.0	2d8/20 L=117	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	117.5	0.31	10.3	10.3	0.08	3.09e-03	0.08	0.5	0.0	2d8/20 L=117	0.0	0.0	9,9

21	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	3.26e-03	0.09	0.5	0.0	2d8/20 L=117	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	117.5	0.31	10.3	10.3	0.08	0.17	0.14	0.9	0.0	2d8/20 L=117	0.0	0.0	9,9

M_T= 10	Z=0.0	N=10	N=15

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

15	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.10	0.15	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	366.3	0.31	10.3	10.3	0.06	0.14	0.03	0.1	0.0	2d8/20 L=593	0.0	0.0	9,9

732.5	0.31	10.3	10.3	0.08	0.30	0.17	1.2	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

16	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.30	0.17	1.2	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	346.2	0.31	10.3	10.3	0.06	0.13	0.03	0.1	0.0	2d8/20 L=552	0.0	0.0	9,9

692.5	0.31	10.3	10.3	0.08	0.09	0.15	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

M_T= 11	Z=0.0	N=3	N=4

Trave	Note	Pos.	%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T	Staffe	Scorr. P	Af long.	Rif. cmb

27	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.14	0.12	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	412.5	0.31	10.3	10.3	0.06	0.12	4.43e-03	3.24e-02	0.0	2d8/20 L=685	0.0	0.0	9,9

825.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.20	0.12	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

28	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.13	0.07	0.5	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	135.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.05	4.00e-05	3.55e-05	0.0	2d8/20 L=130	0.0	0.0	9,9

270.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.13	0.07	0.5	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

29	ok,ok	0.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.20	0.12	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

s=1,m=1	412.5	0.31	10.3	10.3	0.06	0.12	4.42e-03	3.24e-02	0.0	2d8/20 L=685	0.0	0.0	9,9

825.0	0.31	10.3	10.3	0.08	0.14	0.12	0.9	0.0	2d8/10 L=70	0.0	0.0	9,9

Trave			%Af	Af inf.	Af. sup	x/d	verif.	ver. V/T	Af V	Af T		Scorr. P	Af long.

0.31	10.26	10.26	0.08	0.30	0.30	2.44	1.99		0.0	4.1

VERIFICA TRAVE DI COLMO V ROVESCIA 60X24

VERIFICA PRIMA CAMPATA

INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA SEZIONE

====================================================================================

I vertici in input sono riportati in senso orario per il contorno esterno e antiorario per le cavità.

Il primo vertice è quello più in basso, a sinistra.

Contorno   (Cls)

Coordinate vertici

z        y

-30.00   -16.25

-30.00     8.75

0.00    16.25

30.00     8.75

30.00   -16.25

0.00    -8.75

Risultati:

zg (baricentro) =      0.00

yg (baricentro) =      0.00

Angolo principale =     0.0

Area  =      1500.00

VERIFICA IN APPOGGIO

====================================================================================

Unità misura Forza           :   kg

Unità misura Lunghezza       :   cm

Tensioni                     :   kg/cm²

Diametro armature            :   mm

Area                         :   mm²

I vertici in input sono riportati in senso orario per il contorno esterno e antiorario per le cavità.

Il primo vertice è quello più in basso, a sinistra.

Parametri di calcolo

Normativa: NTC-2008

Versione: 14 Gennaio 2008

Rck = 300   fyk = 4580   fykp = 16300

ASTA: 5   NI: 5   NF: 7

SEZ: Gg (trave)

Ascissa x: 620.36   Combinazione di carico:   1

Sollecitazioni agenti

Sforzo normale N =         -1092.000

Momento flettente Mz =   -448300.094

Momento flettente My =     25440.000

Sollecitazioni resistenti di calcolo

Sforzo normale N =         -2157.514

Momento flettente Mz =   -885569.663

Momento flettente My =     50255.129

Indice di resistenza s.l.u: 0.51

Campo di rottura della sezione: 3

Valore dello sforzo normale di compressione centrata con incremento del 25% del coefficiente di sicurezza parziale relativo al calcestruzzo

N,min = -265398

inferiore ad N resistente = -2157.51

Asse neutro

z        y       ang

0.00    -8.11      0.4

Legame costitutivo 'parabola-rettangolo': -0.0020 / -0.0035

con tensione massima di compressione: -141.09

Deformazioni e tensioni nel calcestruzzo

z        y     Def(%)   Tens

-30.0    -16.3    -0.33   -141.1

-30.0      8.8     0.71   allungamento

0.0     16.3     1.02   allungamento

30.0      8.8     0.70   allungamento

30.0    -16.3    -0.35   -141.1

0.0     -8.8    -0.03    -35.1

Deformazione massima nel calcestruzzo

z        y     Def(%)   Tens

30.0    -16.3    -0.35   -141.1

Legame costitutivo dell'acciaio ordinario

Def(),a  Tens,a

0.00      0.0

0.19   3982.6

Deformazioni e Tensioni nell'Acciaio Ordinario

z        y      d      Def(%)  Tens

-27.0    -12.4    16.0    -0.17  -3589.2

-27.0      6.4    16.0     0.62   3982.6

0.0     13.2    16.0     0.89   3982.6

27.0      6.4    16.0     0.60   3982.6

27.0    -12.4    16.0    -0.19  -3955.2

0.0     -5.7    16.0     0.10   2156.0

-13.5      9.8    16.0     0.75   3982.6

13.5      9.8    16.0     0.74   3982.6

-18.0    -10.2    16.0    -0.08  -1674.1

-9.0     -7.9    16.0     0.01    240.9

9.0     -7.9    16.0     0.01    118.9

18.0    -10.2    16.0    -0.09  -1918.1

Barra di acciaio ordinario più tesa

z        y      d      Def(%)  Tens

0.0     13.2    16.0     0.89   3982.6

VERIFICA IN MEZZERIA

====================================================================================

Unità misura Forza           :   kg

Unità misura Lunghezza       :   cm

Tensioni                     :   kg/cm²

Diametro armature            :   mm

Area                         :   mm²

I vertici in input sono riportati in senso orario per il contorno esterno e antiorario per le cavità.

Il primo vertice è quello più in basso, a sinistra.

Parametri di calcolo

Normativa: NTC-2008

Versione: 14 Gennaio 2008

Rck = 300   fyk = 4580   fykp = 16300

ASTA: 5   NI: 5   NF: 7

SEZ: Gg (trave)

Ascissa x: 310.18   Combinazione di carico:   1

Sollecitazioni agenti

Sforzo normale N =            -0.500

Momento flettente Mz =    937825.375

Momento flettente My =    -30230.000

Sollecitazioni resistenti di calcolo

Sforzo normale N =            -1.435

Momento flettente Mz =   1139270.036

Momento flettente My =    -36724.491

Indice di resistenza s.l.u: 0.82

Campo di rottura della sezione: 3

Valore dello sforzo normale di compressione centrata con incremento del 25% del coefficiente di sicurezza parziale relativo al calcestruzzo

N,min = -265398

inferiore ad N resistente = -1.43471

Asse neutro

z        y       ang

0.00     6.25    180.4

Legame costitutivo 'parabola-rettangolo': -0.0020 / -0.0035

con tensione massima di compressione: -141.09

Deformazioni e tensioni nel calcestruzzo

z        y     Def(%)   Tens

-30.0    -16.3     0.78   allungamento

-30.0      8.8    -0.10   -102.5

0.0     16.3    -0.35   -141.1

30.0      8.8    -0.08    -90.1

30.0    -16.3     0.79   allungamento

0.0     -8.8     0.52   allungamento

Deformazione massima nel calcestruzzo

z        y     Def(%)   Tens

0.0     16.3    -0.35   -141.1

Legame costitutivo dell'acciaio ordinario

Def(),a  Tens,a

0.00      0.0

0.19   3982.6

Deformazioni e Tensioni nell'Acciaio Ordinario

z        y      d      Def(%)  Tens

-27.0    -12.4    16.0     0.65   3982.6

-27.0      6.4    16.0    -0.01   -265.5

0.0     13.2    16.0    -0.24  -3982.6

27.0      6.4    16.0     0.00     28.6

27.0    -12.4    16.0     0.66   3982.6

0.0     -5.7    16.0     0.42   3982.6

-13.5      9.8    16.0    -0.13  -2671.7

13.5      9.8    16.0    -0.12  -2524.7

-18.0    -10.2    16.0     0.57   3982.6

-9.0     -7.9    16.0     0.49   3982.6

9.0     -7.9    16.0     0.50   3982.6

18.0    -10.2    16.0     0.58   3982.6

Barra di acciaio ordinario più tesa

z        y      d      Def(%)  Tens

27.0    -12.4    16.0     0.66   3982.6

DOMINIO DI ROTTURA

====================================================================================

Unità misura Forza           :   kg

Unità misura Lunghezza       :   cm

Tensioni                     :   kg/cm²

Parametri di calcolo

Normativa: NTC-2008

Versione: 14 Gennaio 2008

Rck = 300   fyk = 4580   fykp = 16300

fcd = -141.09   fyd = 3982.6

Dominio di rottura N-Mz

N,M di riferimento

N(A) =    -265397.906

N(B) =      82027.656

M(C') =   -868836.063

M(C) =    1139315.250

N(D') =   -265397.906

M(D') =  -1467245.750

N(D) =      95254.609

M(D) =    1461938.375

Stato di sollecitazione nel dominio

Elemento Gruppo Descrizione                                N            Mz

1        sezione mezzeria                       0.000    937825.375

2        sezione appoggio                    1092.000   -448300.094

VERIFICA SECONDA CAMPATA

INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA SEZIONE

====================================================================================

I vertici in input sono riportati in senso orario per il contorno esterno e antiorario per le cavità.

Il primo vertice è quello più in basso, a sinistra.

Contorno   (Cls)

Coordinate vertici

z        y

-30.00   -16.25

-30.00     8.75

0.00    16.25

30.00     8.75

30.00   -16.25

0.00    -8.75

Risultati:

zg (baricentro) =      0.00

yg (baricentro) =      0.00

Angolo principale =     0.0

Area  =      1500.00

VERIFICA IN APPOGGIO

====================================================================================

Unità misura Forza           :   kg

Unità misura Lunghezza       :   cm

Tensioni                     :   kg/cm²

Diametro armature            :   mm

Area                         :   mm²

I vertici in input sono riportati in senso orario per il contorno esterno e antiorario per le cavità.

Il primo vertice è quello più in basso, a sinistra.

Parametri di calcolo

Normativa: NTC-2008

Versione: 14 Gennaio 2008

Rck = 300   fyk = 4580   fykp = 16300

ASTA: 6   NI: 7   NF: 2

SEZ: Gg (trave)

Ascissa x: 0.00   Combinazione di carico:   1

Sollecitazioni agenti

Sforzo normale N =           366.100

Momento flettente Mz =   -448300.000

Momento flettente My =     25440.000

Sollecitazioni resistenti di calcolo

Sforzo normale N =           443.735

Momento flettente Mz =   -543556.865

Momento flettente My =     30861.375

Indice di resistenza s.l.u: 0.82

Campo di rottura della sezione: 2

Valore dello sforzo normale di compressione centrata con incremento del 25% del coefficiente di sicurezza parziale relativo al calcestruzzo

N,min = -217353

inferiore ad N resistente = 443.735

Asse neutro

z        y       ang

0.00    -9.19      0.3

Legame costitutivo 'parabola-rettangolo': -0.0020 / -0.0035

con tensione massima di compressione: -141.09

Deformazioni e tensioni nel calcestruzzo

z        y     Def(%)   Tens

-30.0    -16.3    -0.31   -141.1

-30.0      8.8     0.81   allungamento

0.0     16.3     1.14   allungamento

30.0      8.8     0.79   allungamento

30.0    -16.3    -0.32   -141.1

0.0     -8.8     0.02   allungamento

Deformazione massima nel calcestruzzo

z        y     Def(%)   Tens

30.0    -16.3    -0.32   -141.1

Legame costitutivo dell'acciaio ordinario

Def(),a  Tens,a

0.00      0.0

0.19   3982.6

Deformazioni e Tensioni nell'Acciaio Ordinario

z        y      d      Def(%)  Tens

-27.0    -12.4    16.0    -0.14  -2869.5

-27.0      6.4    16.0     0.71   3982.6

0.0     13.2    16.0     1.00   3982.6

27.0      6.4    16.0     0.69   3982.6

27.0    -12.4    16.0    -0.15  -3170.2

0.0     -5.7    16.0     0.16   3322.1

Barra di acciaio ordinario più tesa

z        y      d      Def(%)  Tens

0.0     13.2    16.0     1.00   3982.6

VERIFICA IN MEZZERIA

====================================================================================

Unità misura Forza           :   kg

Unità misura Lunghezza       :   cm

Tensioni                     :   kg/cm²

Diametro armature            :   mm

Area                         :   mm²

I vertici in input sono riportati in senso orario per il contorno esterno e antiorario per le cavità.

Il primo vertice è quello più in basso, a sinistra.

Parametri di calcolo

Normativa: NTC-2008

Versione: 14 Gennaio 2008

Rck = 300   fyk = 4580   fykp = 16300

ASTA: 6   NI: 7   NF: 2

SEZ: Gg (trave)

Ascissa x: 328.00   Combinazione di carico:   1

Sollecitazioni agenti

Sforzo normale N =          -145.300

Momento flettente Mz =    107475.398

Momento flettente My =      4475.000

Sollecitazioni resistenti di calcolo

Sforzo normale N =          -791.004

Momento flettente Mz =    584805.161

Momento flettente My =     24349.964

Indice di resistenza s.l.u: 0.18

Campo di rottura della sezione: 3

Valore dello sforzo normale di compressione centrata con incremento del 25% del coefficiente di sicurezza parziale relativo al calcestruzzo

N,min = -217353

inferiore ad N resistente = -791.004

Asse neutro

z        y       ang

0.00     8.32    179.7

Legame costitutivo 'parabola-rettangolo': -0.0020 / -0.0035

con tensione massima di compressione: -141.09

Deformazioni e tensioni nel calcestruzzo

z        y     Def(%)   Tens

-30.0    -16.3     1.09   allungamento

-30.0      8.8    -0.01    -16.1

0.0     16.3    -0.35   -141.1

30.0      8.8    -0.03    -34.8

30.0    -16.3     1.08   allungamento

0.0     -8.8     0.75   allungamento

Deformazione massima nel calcestruzzo

z        y     Def(%)   Tens

0.0     16.3    -0.35   -141.1

Legame costitutivo dell'acciaio ordinario

Def(),a  Tens,a

0.00      0.0

0.19   3982.6

Deformazioni e Tensioni nell'Acciaio Ordinario

z        y      d      Def(%)  Tens

-27.0    -12.4    16.0     0.92   3982.6

-27.0      6.4    16.0     0.09   1907.8

0.0     13.2    16.0    -0.21  -3982.6

27.0      6.4    16.0     0.08   1630.6

27.0    -12.4    16.0     0.91   3982.6

0.0     -5.7    16.0     0.62   3982.6

Barra di acciaio ordinario più tesa

z        y      d      Def(%)  Tens

-27.0    -12.4    16.0     0.92   3982.6

DOMINIO DI ROTTURA

====================================================================================

Unità misura Forza           :   kg

Unità misura Lunghezza       :   cm

Tensioni                     :   kg/cm²

Parametri di calcolo

Normativa: NTC-2008

Versione: 14 Gennaio 2008

Rck = 300   fyk = 4580   fykp = 16300

fcd = -141.09   fyd = 3982.6

Dominio di rottura N-Mz

N,M di riferimento

N(A) =    -217352.938

N(B) =      45143.754

M(C') =   -548280.500

M(C) =     578361.813

N(D') =   -217352.938

M(D') =  -1032225.688

N(D) =      47840.996

M(D) =    1055893.375

Stato di sollecitazione nel dominio

Elemento Gruppo Descrizione                                N            Mz

1        verifica appoggio                    336.000   -448300.000

2        veifica mezzeria                    -145.000    107475.39

I Progettisti